ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по разработке десктоп-приложения

«АКУСТИК»

Автоматизированный расчёт распространения шума / Агент для Claude Code

Версия 1.0   |   2026

# Содержание

# 1. Назначение и область применения

Настоящая инструкция устанавливает требования к архитектуре, функционалу, расчётным алгоритмам и интеграциям десктоп-приложения «Акустик», предназначенного для инженерно-акустических расчётов на строительных и промышленных объектах.

Приложение решает три основные задачи:

- Самостоятельная работа инженера-акустика: ввод исходных данных, расстановка источников шума (ИШ) и расчётных точек (РТ) на графическом плане, расчёт уровней звука, формирование отчёта.

- Работа как агент (MCP/HTTP): Claude Code и другие внешние системы обращаются к приложению как к специализированному инструменту для акустических расчётов.

- Интеграция с ГИС: выгрузка изолиний шума, слоёв ИШ и РТ в QGIS для наложения на картографическую подложку.

Примечание: Расчёты выполняются на открытом пространстве без учёта внутренних помещений. Нормативная база: СП 51.13330.2011, ГОСТ 31295.2-2005, СанПиН 1.2.3685-21.

# 2. Общая архитектура приложения

Приложение построено на основе трёхуровневой архитектуры: десктоп-оболочка (Electron), расчётное ядро (Python), агентный API-сервер (FastAPI + MCP). Компоненты взаимодействуют через локальный IPC и REST/MCP.

## 2.1 Схема компонентов

Ниже приведены основные компоненты и их взаимосвязи:

┌──────────────────────────────────────────────┐ │ ДЕСКТОП-ОБОЛОЧКА (Electron) │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │ │ │ UI (React/TS) │ │ Граф. редактор │ │ │ │ Формы ИШ, РТ │ │ DXF-план / Konva.js │ │ │ └────────┬────────┘ └──────────┬──────────┘ │ │ │ IPC (JSON) │ │ │ ┌────────▼─────────────────────▼──────────┐ │ │ │ РАСЧЁТНОЕ ЯДРО (Python) │ │ │ │ Алгоритм СП 51 / ГОСТ 31295 / SQLite │ │ │ └──────────────────┬──────────────────────┘ │ │ │ FastAPI (localhost) │ │ ┌──────────────────▼──────────────────────┐ │ │ │ АГЕНТНЫЙ API (HTTP / MCP) │ │ │ └──────┬──────────────────────────┬───────┘ │ └─────────┼──────────────────────────┼──────────┘ │ │ Claude Code QGIS (MCP-клиент) (PyQGIS / WFS)

## 2.2 Режимы запуска

- Standalone-режим: пользователь открывает приложение как обычную программу. API-сервер поднимается в фоне на localhost:8765.

- Agent-режим: Claude Code или другой MCP-хост подключается к серверу и вызывает инструменты (tools) по протоколу MCP 1.x.

- CLI-режим: python acoustik_core.py --input data.json --output report.json для пакетной обработки без GUI.

# 3. Встроенный графический редактор

## 3.1 Назначение

Графический редактор — независимый Canvas-модуль внутри Electron-оболочки. Он позволяет загружать подоснову в формате .dxf, расставлять на ней ИШ и РТ, задавать препятствия (экраны, здания) и визуализировать изолинии шума после расчёта.

## 3.2 Поддерживаемые объекты DXF

- LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE — контуры зданий, дорог, экранов.

- POINT — исходные точки объектов.

- INSERT (блоки) — обозначения оборудования из библиотек DXF.

- TEXT, MTEXT — текстовые надписи на плане.

- CIRCLE, ARC — округлые геометрические объекты.

Примечание: Парсинг выполняется библиотекой dxf-parser (npm). Каждый слой DXF отображается отдельным слоем Konva. Слои можно включать/выключать.

## 3.3 Инструменты редактора

- Загрузить DXF — открыть файл .dxf, отобразить план в масштабе.

- Добавить ИШ — кликом на план разместить точечный ИШ; для линейного — нарисовать полилинию.

- Добавить РТ — кликом разместить расчётную точку (маркер с подписью).

- Добавить экран — нарисовать линию-барьер с заданными параметрами (высота, коэффициент поглощения).

- Выбрать/переместить — инструмент выбора объектов и их редактирования.

- Масштаб/привязка — zoom in/out, привязка к узлам DXF, линейка.

- Показать изолинии — после расчёта наложить цветные изолинии на план.

- Экспорт — сохранить план в PNG/SVG или передать слои в QGIS.

## 3.4 Форматы экспорта из редактора

- PNG / SVG — растровый и векторный экспорт плана с изолиниями для отчёта.

- GeoJSON — координаты ИШ, РТ, экранов для QGIS.

- DXF (запись) — сохранение расстановки объектов обратно в DXF-файл (опционально).

# 4. Интеграция с QGIS

Интеграция обеспечивает двустороннюю связь между «Акустиком» и QGIS: экспорт рассчитанных данных и отображение их на картографической подложке.

## 4.1 Способы интеграции

- Плагин PyQGIS: устанавливается в QGIS как Python-плагин, подключается к API «Акустика» и автоматически добавляет слои в открытый проект QGIS.

- Экспорт GeoJSON / Shapefile: «Акустик» формирует файлы, которые пользователь открывает в QGIS вручную или через автопапку.

- WFS/WMS: «Акустик» при необходимости поднимает локальный OGC-сервер (GeoServer Lite или встроенный), QGIS подключается как клиент.

## 4.2 Экспортируемые слои

- Слой «Источники шума» — точечные и линейные ИШ с атрибутами (тип, уровень, время работы).

- Слой «Расчётные точки» — РТ с атрибутами результатов (Lэкв, Lmax, октавные уровни, флаг превышения ПДУ).

- Слой «Изолинии» — векторные изолинии уровня звука через 5 дБА (GeoJSON/Shapefile, тип LineString).

- Слой «Экраны/препятствия» — линейные объекты с параметрами барьеров.

## 4.3 Цветовая схема тепловой карты и изолиний

Тепловая карта и изолинии шума отображаются градиентом «красный → жёлтый → зелёный» в зависимости от степени превышения ПДУ: чем выше превышение — тем краснее, чем ниже или отсутствует — тем зеленее. Заливка тепловой карты выполняется сплошным цветом с прозрачностью 60–70% (alpha 0.30–0.40), чтобы картографическая подложка просматривалась сквозь слой шума.

| Уровень превышения ПДУ | Цвет заливки | HEX / RGB | Прозрачность | Изолиния (цвет контура) | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < −5 дБА (ниже нормы) | ■ Зелёный | #4CAF50 RGB(76,175,80) | 65% (α = 0.35) | #388E3C | Норма с запасом |
| от −5 до 0 дБА (в норме) | ■ Жёлто-зел. | #8BC34A RGB(139,195,74) | 65% (α = 0.35) | #689F38 | Норма (граница) |
| 0 … +5 дБА (малое превышение) | ■ Жёлтый | #FFC107 RGB(255,193,7) | 65% (α = 0.35) | #F9A825 | Незначительное превышение |
| +5 … +10 дБА (среднее) | ■ Оранжевый | #FF7043 RGB(255,112,67) | 60% (α = 0.40) | #E64A19 | Значимое превышение |
| > +10 дБА (высокое) | ■ Красный | #F44336 RGB(244,67,54) | 60% (α = 0.40) | #C62828 | Критическое превышение |

Примечание: Прозрачность задаётся параметром opacity (CSS) или alpha-каналом (RGBA) при отрисовке на canvas-редакторе и в стиле QML для QGIS. Цветовая шкала сохраняется в файл проекта и применяется единообразно во встроенном редакторе, в экспорте PNG/SVG и в слоях QGIS.

# 5. Структура входных данных

## 5.1 Параметры источников шума (ИШ)

В таблице ниже описаны все поля, которые агент или пользователь передают для каждого ИШ. Поля с пометкой «Условно*» обязательны только для непостоянных источников.

| Параметр | Описание | Допустимые значения | Тип данных | Обязательно | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| source_type | Тип источника шума | point / line | string (enum) | Да | — |
| source_kind | Вид источника | auto / machinery / unit / equipment | string (enum) | Да | — |
| is_permanent | Постоянный/непостоянный | true / false | boolean | Да | — |
| lw_octave[8] | Октавные уровни ЗМ | 20 – 160 дБ | float[] | Да | дБ |
| x, y | Координаты источника | Любые вещественные | float | Да | м |
| duration_day | Время работы (день) | 0 – 16 ч | float | Условно* | ч |
| duration_night | Время работы (ночь) | 0 – 8 ч | float | Условно* | ч |
| directionality | Фактор направленности Ф | 0 – 360°, значение ΔLф | float | Нет | дБ |

Примечание: * duration_day и duration_night обязательны при is_permanent = false. Для постоянных ИШ принимается: день = 16 ч, ночь = 8 ч.

## 5.2 Параметры расчётных точек (РТ)

Каждая расчётная точка задаётся объектом JSON со следующими полями:

- id — уникальный идентификатор (string).

- x, y — координаты в системе проекта (м, float).

- z — высота РТ над уровнем земли (м, float, по умолчанию 1.5 м).

- territory_type — тип территории для выбора ПДУ (string enum: residential / school / hospital / industrial / recreation).

- description — текстовое описание (string, опционально).

## 5.3 Формат JSON для агентного вызова

{ "sources": [ { "id": "src_01", "source_type": "point", "source_kind": "equipment", "is_permanent": false, "lw_octave": [85, 88, 90, 92, 95, 91, 87, 82], "duration_day": 8.0, "duration_night": 0.0, "x": 150.0, "y": 230.0 } ], "points": [ { "id": "РТ-1", "x": 80.0, "y": 200.0, "z": 1.5, "territory_type": "residential" } ] }

# 6. Алгоритм акустического расчёта

Расчёт выполняется раздельно для дневного (07:00–23:00, T = 16 ч) и ночного (23:00–07:00, T = 8 ч) периодов. Для каждой пары «ИШ — РТ» вычисляется вклад источника в октавных полосах, затем выполняется логарифмическое суммирование всех источников.

## 6.1 Сбор и подготовка исходных данных

- Получить октавные уровни звуковой мощности L_W_i (i = 63, 125, ..., 8000 Гц) из базы паспортных данных оборудования или из ввода пользователя.

- Определить координаты ИШ и РТ (x, y, z), рассчитать расстояние r = √((x₂-x₁)² + (y₂-y₁)² + (z₂-z₁)²).

- Определить расположение ИШ: свободное поле (Ω = 4π), полупространство (Ω = 2π, у поверхности земли), четверть пространства (Ω = π, в углу). Вычислить поправку на фактор направленности ΔL_ф.

## 6.2 Расчёт затуханий (на каждую октаву)

Геометрическое расхождение:

- Точечный ИШ (свободное поле): ΔL_расх = 20·lg(r) + 11 дБ

- Точечный ИШ (полупространство): ΔL_расх = 20·lg(r) + 8 дБ

- Линейный ИШ (свободное поле): ΔL_расх = 10·lg(r) + 8 дБ

Затухание в воздухе (температура T°C, влажность φ%):

- ΔL_возд = α_i(T, φ) · r / 1000 дБ, где α_i — коэффициент поглощения [дБ/км] для каждой октавной полосы.

- Значения α_i берутся из таблиц ГОСТ 31295.2-2005, Приложение B (по умолчанию: T = +20°C, φ = 70%).

Затухание на экранах и препятствиях:

- Для каждого экрана на пути ИШ–РТ вычисляется число Френеля N = 2·δ/λ_i, где δ — разность путей через верх экрана и прямой путь.

- Снижение шума экраном: ΔL_экр = 10·lg(3 + 20·N) дБ (по ГОСТ 31295.2, раздел 9).

- При наличии нескольких экранов их затухания суммируются с учётом взаимодействия.

Затухание от поглощения поверхностью земли:

- ΔL_зем определяется по типу поверхности (твёрдая: асфальт/бетон — G=0; мягкая: грунт/трава — G=1) и расстоянию по ГОСТ 31295.2, раздел 7.

## 6.3 Уровень звука в расчётной точке

Для каждой октавной полосы i, каждого ИШ j и периода (день/ночь):

L_РТ_ij = L_W_i + ΔL_ф − ΔL_расх − ΔL_возд_i − ΔL_экр_i − ΔL_зем_i

Коррекция на непостоянный режим работы:

L_экв_ij = L_РТ_ij + 10·lg(T_раб / T_период),  где T_период = 57600 с (день) или 28800 с (ночь).

## 6.4 Суммирование по всем источникам

Суммарный октавный уровень от всех N источников:

L_сум_i = 10 · lg [ Σ_j 10^(L_экв_ij / 10) ]

## 6.5 Перевод в дБА и максимальный уровень

- Эквивалентный уровень: L_Аэкв = 10·lg(Σ_i 10^((L_сум_i + ΔL_Ai)/10)), где ΔL_Ai — октавная поправка А-взвешивания (ГОСТ Р 53188.1).

- Максимальный уровень L_Аmax = max_j (L_А_j) по вкладу отдельных источников (для непостоянных — уровень в момент работы без временной коррекции).

## 6.6 Таблица расчётных формул

| Параметр | Формула / источник | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Уровень звука в РТ (октава i) | L_РТ_i = L_W_i + ΔL_ф - ΔL_расх - ΔL_возд - ΔL_экр | СП 51.13330.2011, п.7.3 |
| Геометрическое расхождение (точечный) | ΔL_расх = 20·lg(r) + 11 (свободное поле) | ГОСТ 31295.2-2005, п.8 |
| Геом. расхождение (линейный) | ΔL_расх = 10·lg(r) + 8 (свободное поле) | СП 51.13330.2011, п.7.4 |
| Затухание в воздухе | ΔL_возд = α_i · r / 1000 (дБ/км) | ГОСТ 31295.2, Прил. B |
| Логарифмическое суммирование N источников | L_сум = 10·lg(Σ 10^(L_i/10)) | СП 51.13330.2011, п.7.8 |
| Эквивалентный уровень (непостоянный ИШ) | L_экв = L + 10·lg(T_раб / T_суток) | СП 51.13330.2011, п.7.6 |
| Перевод в дБА | L_А = 10·lg(Σ 10^((L_i + ΔL_Ai)/10)) | ГОСТ 31295.1-2005 |

# 7. Структура выходных данных

## 7.1 Таблица результатов по расчётным точкам

Для каждой РТ формируется строка с октавными уровнями звука (дБ), эквивалентным и максимальным уровнями (дБА). Строки с превышением ПДУ выделяются красным фоном в интерфейсе и отчёте.

| РТ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lэкв, дБА | Lmax, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ-1 (день) | 58.2 | 62.1 | 65.4 | 68.0 | 70.3 | 67.1 | 62.5 | 55.0 | 72.1 | 76.5 |
| ПДУ (день) | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 дБА | 60 дБА |
| Превышение | — | — | — | — | — | — | — | — | +17.1 ! | +16.5 ! |

Примечание: В приведённом примере РТ-1 имеет превышение ПДУ по Lэкв (+17.1 дБА) и Lmax (+16.5 дБА). Ячейки выделены красным (RGB: #FF6B6B).

## 7.2 Формат JSON-ответа агента

Метод calculate_noise возвращает объект:

- results[] — массив объектов по каждой РТ с полями: id, period (day/night), l_octave[8], l_a_eq, l_a_max, pdu_eq, pdu_max, exceeded (bool).

- metadata — версия алгоритма, нормативный документ, параметры воздуха (T, φ).

- isolines — массив GeoJSON-объектов для построения изолиний.

## 7.3 Цветовое кодирование в интерфейсе и на тепловой карте

В таблице результатов применяется та же цветовая шкала, что и на тепловой карте (раздел 4.3): градиент от красного (критическое превышение) до зелёного (норма с запасом). На тепловой карте заливка выполняется с прозрачностью 60–70%.

- Зелёный (#4CAF50, α 0.35) — уровень ниже ПДУ на 5 дБА и более. Норма с запасом.

- Жёлто-зелёный (#8BC34A, α 0.35) — уровень в норме, но близко к границе (от −5 до 0 дБА относительно ПДУ).

- Жёлтый (#FFC107, α 0.35) — незначительное превышение ПДУ (0 … +5 дБА). Требует внимания.

- Оранжевый (#FF7043, α 0.40) — среднее превышение (+5 … +10 дБА). Необходимы защитные мероприятия.

- Красный (#F44336, α 0.40) — критическое превышение (> +10 дБА). Обязательны срочные меры.

# 8. Нормативная база и допустимые уровни

## 8.1 Предельно допустимые уровни (ПДУ)

Значения ПДУ хранятся в базе данных приложения и загружаются автоматически при выборе типа территории для каждой РТ.

| Тип территории / объекта | ПДУ день, дБА | ПДУ ночь, дБА | Источник нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания, больницы, санатории — прилегающая территория | 55 | 45 | СанПиН 1.2.3685-21, Прил.3 |
| Жилые здания — внутри помещений | 40 | 30 | СанПиН 1.2.3685-21 |
| Территории, непосредственно прилегающие к школам, детским учреждениям | 55 | 45 | СанПиН 1.2.3685-21, Прил.3 |
| Производственные территории предприятий (рабочие места) | 80 | 80 | СанПиН 1.2.3685-21, Прил.3 |

Примечание: Полный перечень ПДУ для октавных полос — СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.35 (приложение 3). Приложение хранит все нормируемые категории с возможностью обновления.

## 8.2 Коэффициенты А-взвешивания

Стандартные поправки ΔL_A для перевода октавных уровней в дБА (ГОСТ Р 53188.1):

| f, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔL_A, дБ | −26.2 | −16.1 | −8.6 | −3.2 | 0.0 | +1.2 | +1.0 | −1.1 |

# 9. Агентный интерфейс (MCP / HTTP API)

Приложение «Акустик» запускает локальный FastAPI-сервер на порту 8765 и регистрирует себя как MCP-сервер для Claude Code. Все инструменты доступны как по HTTP (REST), так и по протоколу MCP 1.x.

## 9.1 Таблица инструментов

| Endpoint / Tool | Метод | Транспорт | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| calculate_noise | POST | HTTP / MCP | Принимает ИШ и список РТ, возвращает матрицу октавных уровней + дБА |
| get_sources | GET | HTTP / MCP | Возвращает список загруженных источников шума из активного проекта |
| add_source | POST | HTTP / MCP | Добавляет один или несколько ИШ в проект; обновляет карту |
| export_to_qgis | POST | HTTP / MCP | Экспортирует изолинии и точки в QGIS через QGIS Server API или плагин PyQGIS |
| get_report | GET | HTTP / MCP | Возвращает сформированный отчёт (PDF / DOCX / JSON) по результатам расчёта |

## 9.2 Схема вызова из Claude Code

# .claude/mcp.json { "mcpServers": { "acoustik": { "url": "http://localhost:8765/mcp", "transport": "http" } } }

После регистрации Claude Code может вызывать инструменты напрямую: calculate_noise, get_report, export_to_qgis — без участия пользователя, получая JSON-ответы для дальнейшей обработки.

# 10. Технологический стек

| Компонент | Технология / библиотека | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Desktop shell | Electron (Node.js + Chromium) | Кроссплатформенная оболочка; Windows / macOS / Linux |
| UI-фреймворк | React + TypeScript | Интерфейс, формы ввода ИШ и РТ, таблицы результатов |
| Графический редактор | Konva.js / Fabric.js + dxf-parser | Canvas-редактор с импортом .dxf, расстановкой ИШ и РТ на план |
| DXF-парсинг | dxf-parser (npm) или OpenJSCAD | Разбор геометрии DXF-файла: слои, полилинии, блоки, вставки |
| Расчётное ядро | Python 3.11 (subprocess / IPC) | Реализация акустических алгоритмов по СП 51, ГОСТ 31295 |
| Интеграция QGIS | QGIS Python API (PyQGIS) / WFS / GeoJSON | Выгрузка изолиний и слоёв ИШ/РТ в проект QGIS |
| API-сервер (агент) | FastAPI (Python) + MCP SDK | HTTP/MCP-интерфейс для Claude Code и внешних систем |
| База данных проекта | SQLite (better-sqlite3) | Локальное хранение проектов, ИШ, РТ, результатов |
| Отчётность | docx (npm) / ReportLab (Python) | Генерация отчётов в DOCX/PDF с таблицами октавных уровней |

Примечание: Минимальные системные требования: Windows 10 / macOS 12 / Ubuntu 22.04, RAM 4 ГБ, SSD 500 МБ свободно. QGIS 3.28+ (при необходимости интеграции).

# 11. Требования к реализации и тестированию

## 11.1 Функциональные требования

- Приложение должно запускаться как standalone без подключения к интернету.

- Агентный API должен стартовать автоматически при запуске приложения и закрываться при его завершении.

- Загрузка DXF-файла до 50 МБ должна выполняться не более 5 секунд.

- Расчёт для 100 ИШ и 50 РТ — не более 3 секунд на локальной машине.

- Результаты должны сохраняться в проектный файл (.acst, SQLite) и восстанавливаться при следующем открытии.

## 11.2 Точность расчётов

- Отклонение от эталонных значений по СП 51.13330.2011 — не более ±0.5 дБ.

- Верификация выполняется на тестовых примерах из Приложения Д к СП 51.

- Коэффициенты затухания воздуха верифицируются по ГОСТ 31295.2, Приложение B.

## 11.3 Unit-тесты расчётного ядра (Python)

- test_geometric_spread: точечный ИШ на r=50, 100, 200 м — сравнение с аналитическим значением.

- test_air_attenuation: α_i при T=20°C, φ=70% — сравнение с табличными данными ГОСТ.

- test_screen_diffraction: экран H=3 м, r_ИШ=10 м, r_РТ=10 м — число Френеля и ΔL_экр.

- test_log_summation: сумма двух одинаковых источников = L + 3 дБ.

- test_a_weighting: перевод октавных уровней в дБА по стандартной поправке.

## 11.4 Интеграционные тесты

- Полный цикл: загрузка JSON → расчёт → сравнение результата с эталоном → генерация отчёта.

- Тест агентного API: вызов calculate_noise через HTTP, проверка структуры JSON-ответа.

- Тест экспорта в QGIS: генерация GeoJSON, валидация геометрии.

# 12. Рекомендуемый план разработки

## Этап 1 — Расчётное ядро (Python)

- Реализовать функции геометрического расхождения для точечных и линейных источников.

- Реализовать таблицы коэффициентов затухания воздуха и функцию интерполяции.

- Реализовать алгоритм дифракции на экране (метод Маекавы / ГОСТ 31295.2).

- Реализовать функцию поглощения поверхностью земли.

- Реализовать логарифмическое суммирование и пересчёт в дБА.

- Написать unit-тесты (pytest), верифицировать на примерах из СП 51.

## Этап 2 — Агентный API (FastAPI + MCP)

- Создать FastAPI-приложение с эндпоинтами calculate_noise, add_source, get_report.

- Подключить MCP SDK, зарегистрировать инструменты.

- Реализовать хранение проектов в SQLite (таблицы sources, points, results).

- Написать интеграционные тесты API.

## Этап 3 — Десктоп-оболочка (Electron + React)

- Инициализировать Electron-проект, настроить IPC-каналы.

- Реализовать формы ввода ИШ и РТ на React.

- Реализовать таблицы результатов с цветовым кодированием превышений ПДУ.

- Реализовать управление проектами (создать, открыть, сохранить).

## Этап 4 — Графический редактор

- Интегрировать dxf-parser + Konva.js; отобразить DXF на canvas.

- Реализовать инструменты расстановки ИШ, РТ, экранов.

- Реализовать отображение изолиний после расчёта.

- Реализовать экспорт плана в PNG/SVG/GeoJSON.

## Этап 5 — Интеграция с QGIS

- Разработать плагин PyQGIS: подключение к API «Акустика», загрузка слоёв.

- Реализовать экспорт в GeoJSON / Shapefile.

- Передать QML-стиль для изолиний вместе со слоями.

## Этап 6 — Отчётность и финальное тестирование

- Реализовать генератор отчётов (DOCX + PDF): таблица октавных уровней, карта плана, вывод ПДУ.

- Провести финальное тестирование на реальном проекте.

- Оформить документацию пользователя.

# Приложение А. Коэффициенты затухания звука в воздухе

Значения коэффициента α_i [дБ/км] при температуре +20°C и относительной влажности 70% (ГОСТ 31295.2-2005, Приложение B):

| Полоса, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α, дБ/км | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |

Примечание: При других условиях (T, φ) коэффициенты определяются интерполяцией по полной таблице из ГОСТ 31295.2, Приложение B. Приложение «Акустик» хранит полные таблицы для T = −20…+40°C и φ = 10…100%.